论文分类号：    TP                                         学校代码： 13681

Haojing college of shaanxi university of science & technology

2025届毕业论文(设计)

题目：基于FPGA的USB键盘输入识别与显示

| 学 生 姓 名 ： | 姜舜杰 |
| --- | --- |
| 学 号 ： | 223060102 |
| 学 院 ： | 计算机学院 |
| 专 业 班 级 ： | 物联网2201 |
| 指 导 教 师 ： | 惠浩 |

二〇二五年五月

学位论文原创性声明

本人声明所呈交的学位论文是我在导师的指导下进行研究工作所取得的研究成果。尽我所知，除文中已经注明引用的内容和致谢的地方外，本论文不包含其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果，也不包含本人或他人已申请学位或其他用途使用过的成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中作了明确说明并表示谢意。

本学位论文若有不实或者侵犯他人权利的，本人愿意承担一切相关的法律责任。

作者签名：                日期：       年     月     日

学位论文知识产权及使用授权声明书

本人在导师指导下所完成的学位论文及相关成果，知识产权归属陕西科技大学镐京学院。本人完全了解陕西科技大学镐京学院有关保存、使用学位论文的规定，允许本论文被查阅和借阅，学校有权保留学位论文并向国家有关部门或机构送交论文的纸质版和电子版，有权将本论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用任何复制手段保存和汇编本论文。本人保证毕业离校后，发表本论文或使用本论文成果时署名单位仍为陕西科技大学镐京学院。

保密论文解密后适用本声明。

作者签名：                日期：       年     月     日

基于FPGA的USB键盘输入识别与显示

摘 要

随着计算机接口技术的不断演进，通用串行总线凭借其高传输速率、支持热插拔及强大的扩展性，已全面取代传统的PS/2接口，成为现代人机交互设备的主流标准。然而，在当前的FPGA教学与基础应用开发中，由于USB协议栈的底层机制极为复杂，涉及繁琐的枚举过程、电气信号处理及严苛的时序要求，开发者往往倾向于使用协议简单的PS/2接口或依赖专用的USB接口芯片。这种现状限制了开发者对高速串行通信协议底层原理的深入理解，也难以满足某些对安全性、实时性及系统独立性有极高要求的应用场景（如国防安全、工业控制脱机系统）。针对上述问题，本文基于FPGA平台，利用Verilog HDL硬件描述语言，设计并实现了一套不依赖操作系统与专用接口芯片的纯硬件USB主机控制器，旨在实现对标准USB键盘的直接驱动、数据采集与字符显示。

本文的主要研究工作围绕USB通信协议的物理层、协议层及应用层展开，构建了一个完整的自底向上的硬件系统。首先，在物理层设计中，针对USB 1.1低速模式（的差分信号特性，本文设计了包含NRZI编解码、位填充与去填充逻辑的底层模块。为解决异步信号传输中的时钟同步与亚稳态问题，系统采用了过采样技术，利用48MHz的高速时钟对总线信号进行采样，并通过边沿检测算法恢复数据时钟，确保了数据接收的稳定性。此外，设计了精确的三态门控制逻辑，以处理半双工总线上的双向数据切换，防止总线冲突。

其次，在协议层与核心控制逻辑的设计上，本文提出了一种基于分层有限状态机的控制架构。鉴于USB主机协议栈的复杂性，设计将其分解为处理底层事务的“事务层状态机”和处理高层逻辑的“应用层枚举状态机”。系统实现了包括SETUP、IN、OUT在内的基本传输事务，并集成了CRC5和CRC16校验模块以保障数据完整性。在最核心的设备枚举阶段，状态机模拟了主机的标准行为，依次完成总线复位、地址分配、设备描述符读取及配置激活。为了解决不同厂商键盘描述符的差异性问题，本设计优先支持“Boot Protocol”引导协议模式，统一了数据报告格式，从而有效降低了硬件解析的复杂度。

关键词： FPGA；USB主机；Verilog HDL；人机交互设备；接口设计

USB Keyboard Input Recognition and Display Based on FPGA

Abstract

With the continuous evolution of computer interface technology, the Universal Serial Bus (USB) has comprehensively replaced the traditional PS/2 interface, becoming the mainstream standard for modern Human Interface Devices (HID) due to its high transmission speed, support for hot-plugging, and powerful expandability. However, in current FPGA teaching and basic application development, due to the extreme complexity of the underlying mechanisms of the USB protocol stack—which involves tedious enumeration processes, electrical signal processing, and strict timing requirements—developers often tend to use the simpler PS/2 interface or rely on dedicated USB interface chips. This status quo limits developers' in-depth understanding of the underlying principles of high-speed serial communication protocols and fails to meet specific application scenarios that demand extremely high security, real-time performance, and system independence, such as national defense security and industrial control offline systems. Addressing these issues, this thesis designs and implements a pure hardware USB Host controller based on the FPGA platform using Verilog HDL. The system does not rely on an operating system or dedicated interface chips, aiming to achieve direct driving, data acquisition, and character display for standard USB keyboards.

The main research work of this thesis revolves around the physical layer, protocol layer, and application layer of the USB communication protocol, constructing a complete bottom-up hardware system. Firstly, in the design of the Physical Layer (PHY), aiming at the differential signal characteristics of the USB 1.1 Low Speed mode (1.5 Mbps), this thesis designs underlying modules including NRZI (Non-Return-to-Zero Inverted) encoding/decoding, and bit stuffing/unstuffing logic. To solve the problems of clock synchronization and metastability in asynchronous signal transmission, the system adopts oversampling technology, using a 48MHz high-speed clock to sample bus signals and recovering the data clock through edge detection algorithms, thus ensuring the stability of data reception. In addition, precise tri-state gate control logic is designed to handle bidirectional data switching on the half-duplex bus, preventing bus conflicts.

Secondly, regarding the design of the protocol layer and core control logic, this thesis proposes a control architecture based on a hierarchical Finite State Machine (FSM). Given the complexity of the USB Host protocol stack, the design decomposes it into a "Transaction Layer State Machine" that handles low-level transactions (Token, Data, Handshake) and an "Application Layer Enumeration State Machine" that handles high-level logic. The system implements basic transfer transactions including SETUP, IN, and OUT, and integrates CRC5 and CRC16 verification modules to ensure data integrity. During the core device enumeration phase, the state machine simulates the standard behavior of a host, sequentially completing bus reset, address assignment, device descriptor reading, and configuration activation. To address the variability of keyboard descriptors from different manufacturers, this design prioritizes support for the "Boot Protocol" mode, unifying the data report format and effectively reducing the complexity of hardware parsing.

Key words:FPGA; USB Host; Verilog HDL; Human Interface Device; ; Interface Design

目 录

1 绪 论	1

1.1 研究背景及意义	1

1.2 国内外研究现状	2

1.3 研究内容及论文组织结构	2

2 总体方案设计	3

2.1 系统方案设计	3

2.2 系统框图与模块划分	4

2.3 元器件的选择及功能介绍	6

2.3.1 Intel Cyclone IV EP4CE6F17C8	6

2.3.2  USB 接口电路	6

2.3.3 显示设备：VGA 接口与显示器	6

3 系统硬件设计	7

3.1 硬件总体设计	7

3.2 核心处理单元设计	8

3.3 USB 主机接口电路设计	8

3.4  VGA 显示接口电路设计	10

3.5 辅助电路设计	10

1 绪 论

1.1 研究背景及意义

1.1.1 研究背景

随着计算机接口技术的飞速发展，通用串行总线自1996年发布以来，凭借其即插即用、热插拔、高传输速率和强大的扩展性，已彻底取代了串口（RS-232）、并口和 PS/2 接口，成为现代电子设备中最主流的通信标准。在人机交互设备领域，USB 键盘已成为市场的主导标准，传统的 PS/2 接口在现代 PC 主板及嵌入式开发板上正逐渐消失。然而，在当前的 FPGA教学与基础应用开发中，存在一个明显的滞后现象。由于 PS/2 协议极其简单，基于时钟和数据线的同步传输易于理解和实现，长期以来一直是数字逻辑电路实验的首选。相比之下，USB 协议极其复杂，涉及枚举过程、描述符解析、差分信号传输、NRZI 编码、位填充及循环冗余校验等繁琐的底层机制。这导致在基于 FPGA 的嵌入式系统设计中，若不借助专用的接口芯片，直接通过 FPGA 逻辑实现 USB 主机功能来驱动键盘，具有极高的技术门槛。当前，FPGA 技术正向着高集成度、片上系统化方向发展。在物联网网关、工业数控机床面板、国防安全设备及银行终端等特定应用场景下，往往需要构建脱离通用 PC 架构的独立控制系统。在这些纯硬件系统中，如何便捷地接入标准的 USB 人机交互设备，实现灵活的用户输入，是一个亟待解决的实际工程问题。

1.1.2 研究意义

本课题“基于 的 USB 键盘输入识别与显示”的研究具有重要的理论价值和现实意义：技术挑战与能力提升：本课题旨在打破 FPGA 初学者仅停留在 PS/2 接口开发的“舒适区”。通过使用 Verilog HDL 从底层实现 USB 1.1 协议栈的子集，能够极大地加深对高速串行通信协议、复杂时序逻辑设计以及有限状态机（FSM）的理解，填补了教学与实际应用之间的空白。构建去 PC 化的独立系统：通过 FPGA 直接读取 USB 键盘，可以构建不依赖于操作系统（Windows/Linux）的纯硬件输入系统。这种设计消除了操作系统层面的病毒、木马隐患，显著提高了系统的安全性和实时性，特别适用于对安全性有极高要求的工业控制和保密通信领域。IP 核的设计与复用：本研究旨在设计一个可复用的 USB HID Host IP 核。一旦开发完成，该模块可以作为一个独立的组件，被集成到其他复杂的 FPGA 项目中（如 FPGA 示波器控制、软核处理器的输入外设等），具有很高的复用价值，能够降低后续开发的BOM成本并减少对外部专用芯片的依赖。

1.2 国内外研究现状

1.2.1国际研究现状

在国际范围内，USB 协议规范由 USB Implementers Forum制定并维护，技术体系已非常成熟。从 USB 1.0 到最新的 USB 4.0，协议的复杂度和传输速率不断提升。在 FPGA 领域，Xilinx 和 Intel等主流厂商均在其高端 IP 库中提供了完善的 USB控制器 IP 核，但这些商业 IP 核通常体积庞大、闭源且收费昂贵，主要面向高速（High Speed）或超高速应用，且往往需要配合复杂的驱动程序使用。对于轻量级的嵌入式应用，国外开源社区存在一些开源的 USB IP 核项目，但多侧重于作为“设备端”的实现，关于“主机端”的纯逻辑实现相对较少，且文档支持往往不足，难以直接应用于教学或轻量级工程。

1.2.2 国内研究现状

国内在 USB 接口技术的研究上应用广泛，但主要集中在以下两个方向：
一是基于专用接口芯片的开发。大多数高校实验教学和工程应用中，为了简化开发流程，习惯使用 CH375、SL811 或 MAX3421E 等专用 USB 接口芯片与 FPGA 或单片机配合。这种方式虽然开发周期短，但增加了硬件成本（BOM），且设计者无法深入理解 USB 协议的底层细节。二是基于 FPGA 的设备端模拟。如参考文献中提到的加密键盘、矩阵键盘设计等，多是利用 FPGA 模拟一个 USB 键盘设备插到电脑上，而非让 FPGA 作为主机去识别键盘。近年来，随着国产 FPGA 的崛起和对底层技术自主可控的要求提高，国内学术界和工业界开始关注基于纯逻辑的通信协议栈实现。已有一些研究开始探讨基于 FPGA 的 USB 主机控制器设计，但多处于仿真验证阶段，或仅实现了部分简单功能。针对 USB HID 类设备的完整枚举与解析，特别是结合 VGA/LCD 显示的完整系统设计，相关的公开文献和开源项目仍相对稀缺。本课题正是基于这一现状，尝试通过纯逻辑方式实现一个精简但功能完整的 USB 主机系统。

1.3 研究内容及论文组织结构

1.3.1 研究内容

基于 FPGA 平台，设计并实现一个能够作为 USB 主机的系统，该系统能够直接驱动标准的 USB 键盘，完成底层的枚举过程，实时捕获按键扫描码，将其解码为 ASCII 码，并最终在显示设备上显示。USB 物理层逻辑设计：深入分析 USB 1.1 低速模式的电气特性。设计差分信号处理模块，实现对总线 J、K、SE0 状态的检测。编写 NRZI编解码模块，并结合过采样技术解决时钟恢复与同步问题。实现位填充与去填充逻辑，防止长串“1”导致的时钟失步。协议层引擎与数据包处理：设计协议引擎，负责解析和组装 USB 数据包。包括令牌包、数据包和握手包的处理。实现校验算法，确保数据传输的完整性。USB 主机状态机与枚举过程实现：考虑设计复杂的主控有限状态机，模拟 USB 主机的行为。实现完整的设备枚举序列，包括：总线复位、发送 SET_ADDRESS 请求分配地址、读取设备描述符/配置描述符、发送 SET_CONFIGURATION 激活设备以及设置 HID 协议模式（Boot Protocol）。HID 解码与 ASCII 转换：解析键盘返回的 8 字节输入报告，提取修饰键（Ctrl, Shift 等）和普通按键的扫描码。构建查找表，实现从 HID 码到标准 ASCII 码的转换，并处理大小写切换逻辑。显示驱动与系统集成：设计显示驱动模块。包含字符发生器逻辑，将解码后的 ASCII 字符转换为对应的点阵信号输出到屏幕，完成从按键输入到屏幕显示的完整闭环。

1.3.2 论文组织结构

第一章 绪论：阐述课题的研究背景、意义，分析国内外研究现状，并概括主要研究内容。

第二章 USB 协议与 FPGA 技术基础：详细介绍 USB 1.1 通信协议规范，重点阐述低速 HID 设备的传输机制，以及 FPGA 开发环境与相关技术。

第三章 系统总体方案设计：提出系统的整体架构设计，划分功能模块（物理层、协议层、应用层），并制定关键技术的解决方案（如跨时钟域处理、双向总线控制）。

第四章 系统硬件逻辑详细设计：详细描述各核心模块的 Verilog HDL 实现，包括时钟管理、NRZI 编解码、CRC 校验、主机状态机设计及 HID 解码逻辑。

第五章 系统仿真与硬件测试：展示 ModelSim 仿真波形，分析协议交互的正确性；描述硬件实物测试平台搭建，展示键盘输入与屏幕显示的实际效果，并分析资源占用与稳定性。

第六章 总结与展望：总结全文工作，客观分析系统存在的不足，并对后续功能的扩展（如支持 USB Hub、鼠标等）提出展望。

2 总体方案设计

2.1 系统方案设计

本课题旨在设计一个基于 FPGA 的嵌入式 USB 主机系统，用于在无操作系统支持的纯硬件环境下，实现对标准 USB 键盘的枚举、数据采集与解码显示。鉴于 USB 协议的复杂性与 FPGA 的并行处理优势，本系统采用“自顶向下（Top-Down）”的设计方法和“分层协议栈”的架构思想。

与传统设计中使用专用接口芯片（如 CH375）或软核处理器（如 Nios II/MicroBlaze）运行 USB 驱动不同，本设计完全通过 Verilog HDL 硬件描述语言在 FPGA 内部构建 USB 协议栈。物理层（PHY）策略：利用 FPGA 的通用 I/O 口模拟 USB 的差分信号收发。针对 USB 低速模式（Low Speed, 1.5 Mbps），采用过采样技术（Oversampling），使用 48MHz 或更高频率的时钟对输入的 D+ 和 D- 信号进行采样，配合数字滤波算法消除信号抖动，实现时钟恢复（Clock Recovery）和数据同步，从而省去外部 PHY 芯片。协议层（MAC）策略：构建以有限状态机（FSM）为核心的串行接口引擎（SIE）。该引擎负责处理底层的 NRZI 编解码、位填充/去填充、CRC 校验以及包（Packet）的封包与解包，确保数据传输严格符合 USB 1.1 规范。应用层（HID）策略：针对键盘设备，系统仅实现 HID 类协议中的“引导协议（Boot Protocol）”子集。这允许系统忽略复杂的报表描述符解析，直接按照固定的 8 字节格式处理键盘输入，极大简化了逻辑复杂度。

系统上电后，首先进入枚举阶段。FPGA 作为主机通过检测 D- 线上的电平变化识别设备接入，随后复位总线并启动枚举状态机，依次发送 SETUP 令牌和控制传输请求，完成地址分配和设备配置。枚举成功后，系统进入轮询阶段。主机周期性地发送 IN 令牌包，请求键盘发送数据。一旦接收到有效的数据包（DATA0/1），系统即提取其中的扫描码。最后进入数据处理与显示阶段。查表模块将扫描码转换为 ASCII 码，并处理 Shift、Caps Lock 等修饰键逻辑，最终将字符数据写入显存，由 VGA 驱动模块控制显示器刷新，完成从按键到屏幕的显示闭环。

2.2 系统框图与模块划分

为了实现高内聚、低耦合的设计目标，系统在逻辑上被划分为五个主要功能模块。时钟管理单元利用 FPGA 内部的锁相环（PLL）资源，将板载的 50MHz 晶振时钟倍频/分频，产生两路核心时钟：采样时钟：48MHz 或 96MHz，用于 USB 信号的过采样，确保能精确捕捉 1.5MHz 的信号边沿。像素时钟：25MHz（针对 640x480@60Hz 分辨率）或 40MHz（针对 800x600@60Hz），用于 VGA 扫描。USB 物理层接口模块该模块是数字逻辑与物理信号的桥梁。输入端：包含双级 D 触发器构成的打拍电路，用于消除亚稳态；包含边沿检测逻辑，用于同步数据流。编解码：实现 NRZI 编码（发送时）和解码（接收时）。位填充控制：发送时检测连续 6 个“1”插入“0”，接收时检测连续 6 个“1”并剔除随后的“0”。USB 协议引擎模块系统的核心控制枢纽，主要由复杂的有限状态机（FSM）构成。包处理：识别令牌包、解析数据包、生成握手包。CRC 校验：集成 CRC5（用于令牌）和 CRC16（用于数据）校验电路，丢弃错误包并请求重传。枚举控制：存储并执行标准的枚举指令序列。HID 解码与控制模块 (HID Decoder)报文解析：接收来自 SIE 的 8 字节键盘数据，提取 Byte 0（修饰键状态）和 Byte 2-7（普通按键扫描码）。ASCII 映射：内部维护一个 ROM 查找表（LUT），实现 Scancode 到 ASCII 码的转换。状态维护：处理组合键逻辑（如 Shift + 'a' = 'A'）及状态指示灯控制。显示驱动模块时序发生器：产生标准的行同步（HS）和场同步（VS）信号。字符发生器：包含一个点阵字库（如 8x16 像素的 ASCII 字库），根据当前扫描坐标和输入的 ASCII 码，输出对应的 RGB 像素电平。

图2-1 主系统框图

2.3 元器件的选择及功能介绍

本智能风扇系统的硬件设计中涉及多种元器件，包括STM32单片机、温度传感器、人体感应模块、语音识别芯片、OLED显示屏、时钟芯片、蓝牙模块、按键模块、蜂鸣器与报警功能、电源模块等。以下是主要元器件的选择及其功能介绍。

2.3.1 Intel Cyclone IV EP4CE6F17C8

选择理由：该芯片拥有 6272 个逻辑单元和 270 Kbits 的嵌入式存储器，资源足以容纳 USB 协议栈状态机、FIFO 缓冲及 VGA 字库（通常需 4KB 左右）。此外，该系列芯片在高校教学中使用广泛，开发板资料丰富，且具有丰富的 I/O 引脚支持 3.3V 电平，与 USB 信号电平兼容。功能：承载上述所有 Verilog 逻辑模块，实现 USB 主机控制与显示驱动的所有功能。

图2-2 Intel Cyclone IV EP4CE6F17C8

2.3.2  USB 接口电路

由于 FPGA I/O 驱动能力有限且需满足阻抗匹配，硬件上需构建简单的外围电路：USB A 母座：用于连接标准 USB 键盘。下拉电阻：作为 USB 主机（Host），必须在 D+ 和 D- 数据线上分别通过 15kΩ 电阻接地。这是 USB 协议识别设备插入的关键硬件特征（键盘内部 D- 上拉 1.5kΩ，插入后会拉高主机的 D- 线）。串联电阻：在 FPGA 引脚与 USB 接口之间串联 33Ω 电阻，用于阻抗匹配，减少信号反射和振铃现象。

2.3.3 显示设备：VGA 接口与显示器

VGA 接口：采用标准的 D-Sub 15 针接口。DAC 电路：由于 FPGA 输出的是数字信号，而 VGA 需要模拟 RGB 信号，故开发板上采用电阻网络（R-2R 梯形网络）构成简单的数模转换电路，将 FPGA 输出的数字颜色值转换为 0V-0.7V 的模拟电压。功能：接收 FPGA 发出的时序和图像数据，实时显示用户敲击的字符，作为系统最直观的输出验证手段。

3 系统硬件设计

本系统的硬件平台设计遵循“精简高效、自主可控”的原则。鉴于 FPGA 芯片本身具有强大的可编程 I/O 能力，本设计不依赖专用的 USB 物理层芯片（如 PHY 芯片）或接口控制芯片，而是通过简单的外围分立元件配合 FPGA 内部逻辑来实现 USB 主机（Host）的电气接口功能。本章将详细介绍核心处理单元的选型、USB 接口电路的电气设计以及 VGA 显示接口电路的实现。

3.1 硬件总体设计

整个硬件系统以 FPGA 开发板为中心，外围电路主要负责电气特性的匹配与信号转换。系统在物理结构上可划分为三个主要部分：输入子系统（USB 键盘接入）、核心处理子系统（FPGA 主控）以及输出子系统（VGA 显示终端）。硬件设计的核心任务是确保这三个子系统之间的电平兼容性（Level Compatibility）和信号完整性（Signal Integrity）。

### 3.1.1 系统硬件结构描述

具体的数据流向与硬件支撑关系如下：

输入端硬件：标准 USB 键盘通过 USB Type-A 母座接入系统。硬件电路需提供 +5V 电源（VBUS） 给键盘供电。D+ / D- 差分信号线通过阻抗匹配电阻直接连接至 FPGA 的 I/O 引脚。此处利用 FPGA 的高速 I/O 特性直接采集 USB 总线电平。

核心处理端硬件：选用 Intel Cyclone IV E 系列 FPGA 开发板作为载体。板载的 50MHz 有源晶振为系统提供基准时钟源，这是产生 USB 采样时钟（48MHz/96MHz）和 VGA 像素时钟的基础。FPGA 芯片利用其丰富的逻辑资源（LEs）和片上存储器（RAM），在内部构建虚拟的 USB 主机控制器和显示驱动器，从而替代了外部复杂的专用芯片。

输出端硬件：VGA 接口通过 D-Sub 15针连接器与标准显示器相连。由于 FPGA 输出的是 TTL 数字电平（3.3V），而 VGA 标准需要 0V-0.7V 的模拟 RGB 信号，因此硬件上设计了 R-2R 权电阻网络或简单的电阻分压电路作为数模转换器（DAC），实现色彩信号的物理输出。

### 3.1.2 电源与电平标准

系统的电源管理是硬件稳定运行的基础。本设计涉及多种电压域，硬件电路需进行严格的隔离与转换：输入电压：外部 5V 直流电源适配器或 USB 供电。内核电压：1.2V，供 FPGA 内部逻辑使用（由板载 LDO 提供）。I/O 电压：3.3V，供 FPGA I/O 组使用，这是连接 USB 信号线和 VGA 同步信号的标准电平。USB 1.1 的信号电平标准（3.3V）与 FPGA 的 LVTTL 格式完美匹配，无需额外的电平转换芯片，简化了硬件设计。

3.2 核心处理单元设计

### 3.2.1 FPGA 芯片选型

系统的核心控制器选用 Intel公司的 Cyclone IV E 系列芯片，具体型号为 EP4CE6F17C8。该系列芯片以其低功耗、低成本和丰富的逻辑资源在嵌入式与教育领域广泛应用。主要资源参数如下：逻辑单元：6,272 个，满足 USB 协议状态机、CRC 校验电路及 HID 解码逻辑的资源需求。嵌入式存储器：270 Kbits，足以构建 VGA 字符发生器所需的字库 ROM 以及 USB 接收 FIFO 缓冲区。I/O 引脚：179 个用户 I/O，支持 3.3V LVTTL/LVCMOS 电平标准，这与 USB 信号线的电压标准完全匹配，无需额外的电平转换芯片。锁相环：2 个，用于将板载 50MHz 时钟倍频至 48MHz/96MHz和分频至 25MHz/40MHz。

### 3.2.2 最小系统电路

为了保证 FPGA 正常工作，硬件电路包含了以下基础模块：时钟电路：采用 50MHz 有源晶振连接至 FPGA 的全局时钟引脚（CLK），为系统提供稳定的基准频率。电源管理：由于 FPGA 内部内核电压为 1.2V，I/O 电压为 3.3V，辅助电压为 2.5V，板载电源模块采用多路 LDO（低压差线性稳压器）将输入的 5V 电源转换为所需的各路电压。配置电路：配备 JTAG 接口用于在线调试（Debug），以及 EPCS16 串行 Flash 芯片用于掉电保存程序，确保系统上电后能自动加载 USB 主机逻辑。

3.3 USB 主机接口电路设计

USB 接口电路是本设计的核心硬件部分。标准 USB 1.1 协议规定数据线（D+ 和 D-）使用 3.3V 差分信号传输。虽然现代计算机主板通常集成了复杂的过流保护和电源管理，但在本设计中，我们针对 FPGA 直连方案进行了定制化设计。

3.2.1 USB 接口电气特性分析

电平匹配：USB 信号的高电平约为 2.8V - 3.6V，低电平约为 0V - 0.3V。Cyclone IV 的 I/O 组配置为 3.3V LVTTL 模式时，输出高电平为 3.3V，完全符合 USB 规范。总线供电：作为 USB 主机，FPGA 开发板需要向插入的 USB 键盘提供 5V 电源。该电源直接取自开发板的 5V 电源轨，串联一个自恢复保险丝以防止键盘短路损坏开发板。3.2.2 阻抗匹配与上下拉电阻

在纯 FPGA 方案中，外围电阻网络的设计决定了通信的稳定性。：串联匹配电阻 ：在 FPGA 的 I/O 引脚与 USB 连接器的 D+/D- 引脚之间，分别串联了 33Ω 的电阻。作用：USB 电缆的特性阻抗约为 90Ω。FPGA 引脚的输出阻抗较低，串联 33Ω 电阻后，总输出阻抗接近 45Ω，使得差分阻抗匹配，有效减少信号在传输线上的反射和振铃现象，保证信号完整性。主机端下拉电阻：根据 USB 规范，USB 主机端必须在 D+ 和 D- 线上分别通过 15kΩ 电阻接地。作用：当没有设备插入时，D+ 和 D- 被下拉电阻拉至低电平。当 USB 键盘插入时，键盘内部会在 D- 线上有一个 1.5kΩ 的上拉电阻连接至 3.3V。根据分压原理，主机的 D- 线电平会被拉高至约 3V。识别机制：FPGA 通过检测 D- 线是否由“0”变“1”，即可判断是否有低速设备插入。这是枚举过程启动的硬件触发条件。

| 信号名称 | FPGA 引脚 | I/O 标准 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| USB_DP (D+) | PIN_A3 | 3.3V LVTTL | USB 差分数据正极 |
| USB_DM (D-) | PIN_A4 | 3.3V LVTTL | USB 差分数据负极 |
| USB_VBUS | N/A | 5V Power | 向键盘供电 |
| USB_GND | N/A | Ground | 共地 |

3.2.3 接口引脚定义

3.4  VGA 显示接口电路设计

为了将解码后的字符直观地显示出来，系统设计了 VGA 显示接口。标准的 VGA 接口传输的是模拟 RGB 信号，而 FPGA 输出的是数字信号，因此需要数字-模拟转换电路。本设计未采用专用的视频 DAC 芯片，而是采用权电阻网络实现简单的 D/A 转换。色彩深度：设计采用 RGB565 格式的简化版，即 R、G、B各分配 3 位、3 位、2 位或统一为 RGB 3-3-3。以红色通道为例，FPGA 的三个引脚分别通过 500Ω、1kΩ、2kΩ 的电阻连接到 VGA 接口的 Red 引脚。原理：利用电阻阻值的倍数关系，将不同权重的数字信号叠加为不同的模拟电压值。虽然精度有限，但对于显示简单的 ASCII 字符已经绰绰有余。VGA 显示还需要行同步和场同步信号。这两个信号是标准的 TTL 电平，因此直接由 FPGA 的 I/O 引脚驱动，串联 100Ω 保护电阻后连接至 VGA 接口的 Pin 13 和 Pin 14。

3.5 辅助电路设计

设计包含一个系统复位按键，低电平有效。当按下复位键时，FPGA 内部的 USB 状态机将强制回到 IDLE 状态，总线发出 Reset 信号，重新开始枚举过程。这对调试过程中出现的“死机”或总线挂起恢复非常重要。为了便于直观观察系统运行状态，利用板载 LED 设计了状态指示：LED0：当检测到键盘插入时亮起。LED1：当 USB 枚举成功，键盘配置完成时常亮。LED2：每接收到一次键盘按键数据包，翻转一次状态，用于指示通信是否活跃。