陕 西 科 技 大 学 镐 京 学 院

# 毕业论文（设计）任务书

学院： 计算机学院 专业： 物联网工程 班级： 物联网2201

学生： 姜舜杰

题目：         基于FPGA的USB键盘输入识别与显示

毕业论文（设计）从 2025 年 11 月 10 日起到 2026 年 5 月 24 日

一、课题意义（宋体小四号，两端对齐，首行缩进2个字符，段前段后0行，固定值20磅，正文段落下同、英文字体均为Times New Roman、保证任务书正反双面打印，任务书控制在两页，不能出现两页以上情况）

（主要说明所选课题的理论意义、现实意义和应用前景，字数在350-450之间）

本课题的研究在当前集成电路设计与嵌入式系统应用领域具有显著的理论意义、现实价值及广阔的应用前景。从理论层面来看，随着通用串行总线技术全面取代传统的PS/2和并行接口，掌握USB底层通信协议已成为电子工程师的核心技能。然而，USB协议栈的复杂性使得在FPGA上实现硬件级的主机功能极具挑战。本课题通过使用硬件描述语言从底层构建USB 1.1协议子集，能够帮助设计者深入理解高速串行通信的时序逻辑、有限状态机（FSM）设计以及跨时钟域数据同步机制，是连接数字逻辑理论与复杂接口实践的重要桥梁。从现实意义来看，在许多工业控制、国防安全及金融终端等特定场景下，系统往往需要脱离通用的PC架构和操作系统独立运行，以确保数据的绝对安全与实时响应。本课题实现了一种不依赖操作系统的“纯硬件”USB输入方案，有效规避了软件层面的病毒木马风险，降低了系统对高性能CPU的依赖。在应用方面，本课题所设计的USBHost IP核具有极高的复用性，一旦封装完成，可被广泛集成于医疗设备、数控机床面板等嵌入式系统中，为构建自主可控的国产化SoC提供关键的人机交互接口模块支持。

二、研究内容（宋体小四号，两端对齐，首行缩进2个字符，段前段后0行，固定值20磅，正文段落下同、英文字体均为Times New Roman、保证任务书正反双面打印，任务书控制在两页，不能出现两页以上情况）

（将该课题内容进行全面、详实、周密的开展陈述，不能分段、分条列出，字数在350-450之间）本课题旨在基于FPGA平台设计并实现一套完整的USB键盘主机驱动与显示系统，其具体研究内容将围绕以下技术路径展开：首先，研究并分析USB的物理层电气特性，设计FPGA引脚与USB接口之间的电平匹配电路，并编写物理层接口逻辑以实现差分信号的串并转换以及位填充与去填充处理，确保底层比特流的正确接收与发送；紧接着，在此基础上构建USB协议层核心，设计校验算法模块以保障数据完整性，并编写逻辑以识别与处理SETUP、IN、OUT及DATA0/1数据包；随后，重点攻克USB枚举过程这一核心难点，通过设计复杂的主控状态机来模拟主机行为，依次完成总线复位、设备地址分配、获取设备描述符与配置描述符等操作，并发送命令以激活键盘设备；在设备成功枚举后，系统需进入中断传输模式，周期性地发送IN请求以轮询键盘的输入报告，设计专门的HID报文解析模块对接收到的8字节扫描码进行提取，并结合移位寄存器与查找表技术将扫描码映射转换为标准的ASCII码.

三、预期成果（宋体小四号，两端对齐，首行缩进2个字符，段前段后0行，固定值20磅，正文段落下同、英文字体均为Times New Roman、保证任务书正反双面打印，任务书控制在两页，不能出现两页以上情况）

（预期成果分点列出，至少5点；每一点写完后换行，并首行缩进两个字符；每一点写完用分号，最后一点用句号）

1. RTL代码设计

完成基于FPGA的USB Host控制器IP核的RTL代码设计（Verilog或VHDL），代码需包含物理层接口、协议解析引擎及HID解码模块，代码风格规范并附有详细注释；

2. 仿真测试平台搭建

搭建完善的ModelSim或Vivado仿真测试平台，提供针对USB枚举过程、数据包传输及错误处理的全套仿真波形图，验证状态机跳转的正确性与时序的稳定性；

3. 硬件验证

在FPGA开发板上完成硬件验证，实现标准USB键盘的即插即用，能够识别主键盘区字符、数字及组合键，并通过VGA显示器或LCD屏幕实时、准确地显示输入内容，无明显延迟或丢码现象；

4.实现键盘状态指示灯双向同步控制

实现键盘状态指示灯的双向同步控制，即当检测到相应按键按下时，FPGA不仅能改变内部状态，还能向键盘发送SET_REPORT控制传输指令，正确点亮或熄灭键盘硬件上的LED灯；

5.设计系统控制功能与快捷键逻辑

设计特定的系统控制功能与快捷键逻辑，验证FPGA系统对多字节修饰键的解析能力以及对复杂人机交互指令的实时响应性能。

四、毕业论文（设计）进度安排及完成的相关任务（以周为单位）（保证任务书正反双面打印，任务书控制在两页，不能出现两页以上情况、可以参考如下）

| 学期 | 周次 | 工作任务 |
| --- | --- | --- |
| 2025-2026 学年第一学期 | 8-10周 | 进行毕业论文（设计）双选；确定毕业论文（设计）选题；查阅收集相关文献资料。 |
|  | 11-13周 | 指导教师下达毕业论文（设计）任务书；指导学生理解题目的任务、目的、要求及全部工作内容。 |
|  | 14周-15周 | 阅读相关文献资料；撰写毕业论文（设计）开题报告，形成研究方案。 |
|  | 16周-17周 | 毕业论文（设计）开题答辩。 |
| 2025-2026 学年第二学期 | 1周-5周 | 完成毕业论文（设计）初稿，毕业论文（设计）中期检查。 |
|  | 6周-8周 | 根据检查结果和指导老师意见,发现论文研究中不足之处并及时修正、完善，形成论文定稿。 |
|  | 9周-10周 | 答辩小组审阅本组论文（设计)；毕业论文（设计）“学术不端行为检测”；填写本科毕业论文（设计）答辩申请表。 |
|  | 11周-12周 | 提交答辩申请表；进行毕业论文（设计）答辩。 |
|  | 13周-15周 | 完成毕业论文（设计）相关材料归档。 |

学生签名：            日期： 2025年11月26日

指导教师：            日期： 2025年11月27日

教研室主任：            日期： 2025年11月28日