Haojing college of shaanxi university of science & technology

# 毕业论文（设计）开题报告

题目：    基于FPGA的USB键盘输入识别与显示

| 学 生 姓 名 ： | 姜舜杰 |
| --- | --- |
| 学 号 ： | 223060102 |
| 学 院 ： | 计算机学院 |
| 专 业 班 级 ： | 物联网2201 |
| 指 导 教 师 ： | 惠浩 |

二〇二五年十二月

开题报告填写要求

一、开题报告主要内容：

1.研究背景及意义；

2.研究目的和内容；

3.研究方法和步骤；

4.拟解决的关键性问题；

5.进度安排；

6.指导时间、地点及纪律要求；

7.参考文献（参考文献不得少于20个，参考文献至少5个类型，2-3（修改为3-5）个外文文献）。

二、报告内容用宋体小四号字编辑，两端对齐，首行缩进2个字符，段前段后0行，固定值20磅，数字、英文字体均为Times New Roman、采用A4纸（封面、填写要求及内容均双面打印），要求内容明确，语句顺畅。

三、理、工科类要求字数在3000字左右，文科类要求字数在2000字左右。

四、开题报告应在第七学期第20（修改为17）周之前完成。

陕西科技大学镐京学院毕业论文（设计）开题报告

一、研究背景和意义

研究背景：

随着计算机接口技术的飞速发展，通用串行总线（Universal Serial Bus, USB）已成为现代电子设备中最主流的通信接口。自1996年USB 1.0发布以来，它凭借即插即用、热插拔、高传输速率和强大的扩展性，迅速取代了传统的串口（RS-232）、并口和PS/2接口。在人机交互设备（HID）领域，USB键盘早已成为市场的主导标准，传统的PS/2接口键盘在现代PC和嵌入式系统中正逐渐消失。然而，在FPGA（现场可编程门阵列）的教学与基础应用开发中，PS/2接口由于其协议简单（基于简单的时钟和数据线同步传输），长期以来一直是实验教学的首选。相比之下，USB协议极为复杂，涉及枚举、描述符解析、差分信号传输、NRZI编码、位填充等繁琐的底层机制。这导致在基于FPGA的嵌入式系统设计中，直接通过FPGA逻辑实现USB主控（USB Host）功能来驱动USB键盘具有较高的技术门槛。当前，FPGA技术正向着高集成度、高速度和SoC（片上系统）化方向发展。在工业控制、数据采集、加固计算机等领域，往往需要脱离通用PC架构，直接利用FPGA芯片构建独立的控制系统。在这些系统中，如何便捷地接入标准的USB人机交互设备，实现灵活的用户输入，是一个亟待解决的实际工程问题。

研究意义：

技术挑战与能力提升： 本课题打破了FPGA初学者仅停留在PS/2接口开发的舒适区。通过使用硬件描述语言（Verilog HDL或VHDL）从底层实现USB 1.1/2.0协议栈的子集，能够极大地加深设计者对高速串行通信协议、时序逻辑设计以及有限状态机（FSM）的理解。去PC化的独立系统构建： 在许多特定的应用场景下（如银行终端、工业数控机床面板、国防安全设备），系统需要独立运行且对安全性有极高要求。通过FPGA直接读取USB键盘，可以构建不依赖于操作系统（Windows/Linux）的纯硬件输入系统，消除了操作系统层面的病毒木马隐患，提高了系统的安全性和实时性。IP核的设计与复用： 本研究旨在设计一个可复用的USB HID Host IP核。一旦开发完成，该模块可以作为一个独立的组件，被集成到其他复杂的FPGA项目中，如FPGA示波器控制、软核处理器的输入外设等，具有很高的复用价值。.填补教学与应用的空白： 尽管市面上有专用USB接口芯片（如CH375, MAX3421E）可以简化开发，但本课题强调利用FPGA内部逻辑资源直接实现（或配合简单的PHY芯片），这对于理解USB底层通信机制具有不可替代的教育意义，同时也降低了对外部专用芯片的依赖，有利于降低BOM成本。

二、研究目的和内容

研究目的：本课题的主要目的是基于FPGA平台，设计并实现一个能够作为USB主机的系统，该系统能够直接驱动标准的USB键盘，完成底层的枚举过程，实时捕获按键的扫描码，将其解码为ASCII码，并最终在显示设备上显示出来。

具体目标如下：掌握USB 1.1通信协议的物理层和协议层规范。设计能够处理USB差分信号、NRZI解码和位填充移除的底层逻辑模块。实现USB HID类的枚举状态机，能够识别键盘设备的接入并完成配置。构建扫描码到ASCII码的查找表，实现大小写切换及组合键识别。验证系统的稳定性，确保无丢键、误码率极低。

研究内容：

本项目旨在设计并实现一个基于FPGA的USB低速主机系统，能够识别、枚举一个标准的HID键盘，实时捕获其按键输入，并将对应的ASCII码显示在VGA或LCD1602等终端设备上。项目设计遵循USB协议的分层架构，从底层物理信号到顶层应用数据处理，全面覆盖了实现该功能的各个关键环节。首先，在USB物理层（PHY）设计中，项目将深入分析低速模式下差分信号线（D+和D-）的电气特性，精确识别并解码总线上的J状态、K状态及SE0（单端零）状态。在此基础上，设计关键的NRZI（不归零反转）编解码逻辑模块，以解决USB总线上的时钟同步问题，确保FPGA端能够准确地从接收到的数据流中恢复时钟并解码数据。同时，为防止长串的’1’导致接收端失步，系统还必须实现位填充与去填充机制，通过设计专用的移位寄存器逻辑，在发送端自动检测连续6个’1’后插入一个’0’，在接收端则自动移除这些填充位，恢复原始数据。在物理层之上是USB协议层逻辑设计，该层负责将原始比特流组织成有意义的结构。核心任务是包处理，系统需要能够解析USB的各种包类型，包括令牌包（SETUP, IN, OUT）、数据包（DATA0, DATA1）和握手包（ACK, NAK）。为保证数据传输的完整性，协议层还需实现CRC校验算法，即对令牌包进行CRC5校验，对数据包进行CRC16校验，并对错误数据包进行丢弃或触发重传请求。本课题的核心与难点在于USB主机控制器的设计与完整的设备枚举过程的实现。这需要设计一个复杂的主状态机来模拟主机的行为，该过程具体包括：首先，检测设备插入并发送复位信号；随后，通过发送SET_ADDRESS请求为键盘分配唯一的USB地址；接着，发起GET_DESCRIPTOR请求，依次读取并解析设备的设备描述符、配置描述符和接口描述符，以确认其为HID键盘设备；然后，发送SET_CONFIGURATION请求来激活键盘；最后，在配置完成后，主机通过中断传输方式，周期性地向键盘发送IN令牌，以轮询并读取其8字节的输入报告。成功获取键盘数据后，系统进入HID数据解析与ASCII转换阶段。此阶段需解析输入报告中的修饰键字节（Ctrl, Shift, Alt）和普通按键字节，并利用FPGA内部存储器（Block RAM或分布式RAM）建立的扫描码到ASCII码的映射表，将HID扫描码转换为标准ASCII码，同时正确处理Shift键等修饰键带来的字符变化（如’a’变为’A’）。最终，为了将处理后的结果呈现给用户，项目设计了显示控制模块。根据选定的显示终端（如VGA或LCD1602），编写相应的时序驱动代码。若采用VGA显示，还需设计一个点阵字符发生器，将ASCII码实时转换为屏幕上的像素点阵，从而清晰地显示出用户输入的字符，完成从物理信号到人机交互的完整闭环。

三、研究方法和步骤

研究方法：

首先为了理清FPGA的USB键盘输入识别与显示相关已有的技术文档应当深入研读《USB 2.0 Specification》、《Device Class Definition for HID》等官方文档，以及相关的FPGA设计教材。为了让整个开发过程便于追踪迭代将整个系统以模块化开发的思维划分为时钟分频模块、USB物理层接口模块、协议引擎模块、HID解码模块和显示驱动模块。定义清晰的模块接口（Interface），便于独立开发和调试。为了避免对硬件设备的不了解导致恶劣后果在编写代码并烧录至FPGA前，先绘制时序图。在编写代码后，利用ModelSim或Vivado Simulator编写Testbench，模拟USB设备的行为（BFM, Bus Functional Model），验证主机逻辑的正确性。

研究步骤：

1.确定题目

2.理论储备与环境搭建：收集USB协议规范文档，重点阅读低速模式章节。熟悉FPGA开发板（如基于Cyclone IV或Spartan - 6/7系列），了解板载接口电路，确定USB接口的引脚定义（需要注意电平匹配，USB信号通常为3.3V，FPGA引脚需配置正确）。安装并配置EDA开发环境

3.物理层与底层逻辑实现：编写时钟管理单元，生成采样时钟（通常为USB位速率的4倍或8倍，即6MHz或12MHz用于低速模式）。编写NRZI编解码模块和位填充/去填充模块。编写CRC5和CRC16校验模块。

4.协议引擎与枚举状态机设计：设计USB主控状态机（FSM）。实现SETUP事务、IN事务和OUT事务的基本控制逻辑。编写枚举序列逻辑，尝试与真实的USB键盘进行握手。此阶段最为艰难，需要反复通过SignalTap/ILA抓包调试，观察SETUP包是否被ACK，设备地址是否设置成功。

5.数据解码与显示集成：实现周期性的IN请求，获取键盘按键数据。编写HID报告解析器，提取按键值。设计ASCII码转换逻辑，处理Shift和大写锁定状态。编写显示模块（如VGA字符显示），将解码后的字符输出到屏幕。

6.系统优化与论文撰写：优化代码时序，消除亚稳态隐患。增加功能：如支持组合键（Ctrl + C等）、支持按键长按重复功能。整理设计文档、仿真波形和测试数据。撰写毕业论文，准备答辩PPT。

四、拟解决的关键问题

1. USB总线的主机端（Host）逻辑实现复杂性

问题描述： 标准的USB Host通常由操作系统和复杂的驱动程序控制。在纯FPGA逻辑中实现Host功能，意味着必须用硬件状态机替代软件协议栈，逻辑极其复杂，容易出现状态死锁。

解决方案：简化协议栈： 不实现完整的USB 2.0标准，仅针对HID键盘所需的“低速中断传输”和“控制传输”进行实现。忽略批量传输（Bulk）和等时传输，忽略USB Hub的支持，仅支持直连。状态机分解： 将巨大的状态机分解为“事务层状态机”（处理Token/Data/Handshake序列）和“应用层状态机”（处理枚举和报文获取），降低耦合度。

2. 跨时钟域与信号同步

问题描述： USB低速模式的数据率为1.5Mbps，而FPGA系统时钟通常为50MHz或100MHz。USB信号是异步输入的，直接采样容易产生亚稳态。

解决方案：采用过采样技术。利用48MHz或更高的时钟对USB数据线进行采样，通过边沿检测算法恢复数据时钟。在输入级使用双级D触发器打拍，消除亚稳态。

3. 差分信号的双向控制

问题描述： USB数据线（D+/D - ）是半双工双向总线。FPGA需要在发送和接收模式间快速切换，总线冲突会导致短路或信号畸变。

解决方案：精确控制FPGA IO口的inout三态门。在状态机中设置严格的保护时间，即在发送结束和准备接收之间插入几个时钟周期的空闲态（SE0或Idle），确保总线电气状态稳定后再切换方向。

4. HID描述符的变长解析

问题描述： 虽然大多数键盘遵循标准引导协议（Boot Protocol），但部分键盘的HID描述符长度不一，数据包格式可能略有差异。

解决方案：优先支持“Boot Protocol”模式。USB规范要求所有BIOS兼容的键盘支持这一简化协议。在发送SET_PROTOCOL请求时，强制将键盘设置为Boot Protocol模式，从而固定数据报告的格式（8字节：1字节修饰位 + 1字节保留 + 6字节按键码），避免解析复杂的报表描述符。

五、进度安排

| 学期 | 周次 | 工作任务 |
| --- | --- | --- |
| 2025-2026 学年第一学期 | 8-10周 | 进行毕业论文（设计）双选；确定毕业论文（设计）选题；查阅收集相关文献资料。 |
|  | 11-13周 | 指导教师下达毕业论文（设计）任务书；指导学生理解题目的任务、目的、要求及全部工作内容。 |
|  | 14周-15周 | 阅读相关文献资料；撰写毕业论文（设计）开题报告，形成研究方案。 |
|  | 16周-17周 | 毕业论文（设计）开题答辩。 |
| 2025-2026 学年第二学期 | 1周-5周 | 完成毕业论文（设计）初稿，毕业论文（设计）中期检查。 |
|  | 6周-8周 | 根据检查结果和指导老师意见,发现论文研究中不足之处并及时修正、完善，形成论文定稿。 |
|  | 9周-10周 | 答辩小组审阅本组论文（设计)；毕业论文（设计）“学术不端行为检测”；填写本科毕业论文（设计）答辩申请表。 |
|  | 11周-12周 | 提交答辩申请表；进行毕业论文（设计）答辩。 |
|  | 13周-15周 | 完成毕业论文（设计）相关材料归档。 |

六、每周指导时间、地点安排及论文（设计）纪律要求

指导时间：每周五10-12：00；

地点安排：实验楼404；

纪律要求：做毕业论文（设计）的学生每周定期到指导老师办公室汇报本周的进度，老师安排下周的任务。要严格按进度完成毕业论文（设计）内容，并且把所遇到的问题及时反馈、解决，对每个可能出现错误的环节进行更正和解说。

七、参考文献

[1] Universal Serial Bus Specification Revision 2.0. (2000).Compaq, Hewlett - Packard, Intel, Lucent, Microsoft, NEC, Philips.

[2] Device Class Definition for Human Interface Devices (HID) Version 1.11. 	(2001).USB Implementers Forum.

[3] 夏宇闻. (2008).Verilog数字系统设计教程. 北京航空航天大学出版社

[4] Axelson, J. 	(2015).USB Complete: The Developer's Guide. Lakeview 	Research.

[5] Wang, Y., & Zhang, X. (2019).Design and Implementation of USB Interface Communication System Based on FPGA. International Conference on Electronic Engineering and Computer Science.

[6] 马小倩.基于FPGA的无线加密键盘的设计与实现[D].西北师范大学,2013.

[7] 潘伟祥,甘宏.基于FPGA多功能键盘显示控制器的设计与研究[J].科技广场,2017,(05):73-76.DOI:10.13838/j.cnki.kjgc.2017.05.017.

[8] 孙锴.基于FPGA的一种4×5矩阵式键盘的设计[J].数字技术与应用,2017,(08):193-194.DOI:10.19695/j.cnki.cn12-1369.2017.08.099.

[9] 白玉,杨景昱,王柏生.基于FPGA控制的电容触摸键盘[J].南方农机,2017,48(22):27+33.

[10] 吴建新,陈任.基于FPGA的无线键盘设计与测试[J].长江信息通信,2024,37(03):13-16.DOI:10.20153/j.issn.2096-9759.2024.03.004.

[11] 彭若晨,闫妍.基于可编程逻辑器件(FPGA)为核心的PS/2接口键盘的输入输出电路的设计[J].电子设计工程,2015,23(11):128-130+134.DOI:10.14022 /j.cnki.dzsjgc.2015.11.042.

[12] 基于Actel FPGA的键盘管理及数码管显示方案[J].电子产品世界,2010,17(07):73-74.

[13] 杨秀增,黎运宇.基于FPGA的标准PS/2键盘接口电路设计[J].南宁师范高等专科学校学报,2009,26(03):129-131.DOI:10.19488/j.cnki. 45-1378 /g4.2009.03.038.

[14] 吕文浩,李玉惠,李勃.基于FPGA的行列式键盘接口电路设计[J].仪器仪表用户,2007,(05):103-104.

[15] 刘敬猛,王田苗,魏洪兴,等.基于FPGA的新型键盘、显示电路设计[J].仪表技术与传感器,2005,(03):43-45.

[16] 张志华,蔡欣荣,刘青春.舰用PS/2键鼠切换模块设计与实现中FPGA和ARM的应用[J].电子世界,2021, (19): 110-114. DOI:10. 19353 /j.cnki. dzsj. 2021. 19.043.

[17] 马小倩.基于FPGA的无线加密键盘的设计与实现[D].西北师范大学,2013.

[18] 李永亮.基于FPGA的嵌入式人机交互接口的设计及实现[D].北京理工大学,2016.

[19] 孙磊.FPGA与USB主机控制器通信系统的设计与实现[D].西安电子科技大学,2013.

[20] 代金龙.基于VHDL语言和FPGA的电子密码锁[D].内蒙古大学,2015.